专业：  电子信息工程

姓名：     冯静怡

学号：   3220104119

日期：    2024.3.28

地点： 紫金港东三406

实验报告

课程名称： 微机原理与应用实验  指导老师：   胡斯登

实验名称： 单片机指令系统BCD控制

Lab4 数码管显示

3220104119 冯静怡

- 实验目的

- 熟悉Wave硬件仿真的基本方法。

- 掌握数码管动态显示方法。

- 掌握汉字点阵的显示方法，以及点阵的提取方法。

- 八位数码管动态显示

- 实验原理

八位数码管由两个8位引脚控制：

- 第一个八位引脚（P0）：控制单个数码的数字，即的显示数字

- 第二个八位引脚（P2）：控制八位数码管中哪一个灯点亮。

通过P2确定点亮位，P0确定显示数字，并通过视觉暂留和Led内小电容导致的延时，使得八位数码管能够一起点亮。

在基础点亮八位数码管的同时，尝试数码管数据向左循环跑动，将其分解为如下几个状态，进行循环，则能够得到跑马灯版数码管显示效果：

- 输入8位数据，分别编号为0，1，2，3，4，5，6，7号数据；

- 编写代码，第0位数码管显示第0位数据，第1位数码管显示第1位数据，以此类推，顺序显示8位数据；此时跑马灯能够同时展示8位数据；

- 上述状态保持一定时间（重复上述循环多次）；

- 进入下一状态：第0位数码管显示第1位数据，第1位数码管显示第2位数据…第7位数码管显示第0位数据；该状态使得视觉上数字左移

- 重复上述过程

- 代码

- ORG 0030H

- SJMP START

- ORG 0080H

- START:

- MOV DPTR,#TABLE ;DPTR指针指到TABLE位置

- MOV P2,#0FFH ;设定P2为关机状态

- MOV P0,#0FFH ;设定P0为关机状态

- MOV R7,#020H ;设定R7为数据存储起始位置指针

- LOOP2:

- MOV A,R7

- MOV R1,A      ;将R7的值赋给R1

- MOV R2,#07FH  ;选择最高位为0，其余均为1，即只有最高位亮

- MOV R5,#020H  ;设定R5为LOOP1循环次数，即一个数字排列亮灯的次数，R5，R6是双重循环，一个数字排列的亮灯次数为R5×R6

- LOOP1:

- MOV R6,#005H  ;设置LOOP3的次数，也就是说一个数字排列亮灯的次数

- LOOP3:

- MOV A,@R1     ;先设置亮灯的数字

- MOVC A,@A+DPTR;从TABLE中取出对应的数字

- MOV P0,A      ;亮灯数字

- MOV A,R2      ;将要点亮的赋给A

- RL A          ;A左移，代表现在设置亮灯的数字

- MOV P2,A      ;亮灯

- MOV R2,A      ;保存亮灯的数字

- INC R1

- CALL DELAY1   ;单独一个数字亮灯的时间

- CJNE R1,#28H,CHANGED ;若R1增加到28H，则顺序执行

- MOV R1,#20H          ;重新设置R1为20H

- CHANGED:

- DJNZ R6,LOOP3        ;LOOP3循环

- DJNZ R5, LOOP1       ;LOOP1循环

- INC R7               ;数字排列起始位置加1，则数字排列左移

- CJNE R7,#28H,CHANGED2

- MOV R7,#20H

- CHANGED2:

- SJMP LOOP2

- DELAY1:

- MOV R3,#40H

- D1:

- MOV R4,#10H

- DJNZ R4,$

- DJNZ R3,D1

- RET

- TABLE:

- DB 28H,7EH,0A2H,62H,74H,61H,21H,7AH,20H,60H

- END

- 实验结果

上图为跑动过程中的一个截图。

- 16×16汉字显示

- 实验原理

显示数字的Led点阵为16*16，通过三个引脚（一个pin4，两个pin8）能够控制小灯的点亮，具体控制方法如下：

- Pin4有4位，所以可以代表0~15的所有数字，从而代表点亮的具体列

- 两个pin8引脚控制这一列上具体点亮的小灯

- Pin4代表的数据从0~15循环，两个pin8分别输出该列的显示结果，从而使得视觉上16*16个小Led有同时点亮的效果

- 实验过程

通过字模网站得到输出字的编码（下左图），编写代码输出结果（下右图）；

- 代码

- ORG 0030H

- SJMP START

- ORG 0080H

- START:

- MOV DPTR,#TABLE2

- MOV P1,#00H

- MOV P2,#00H

- MOV P3,#00H

- LOOP2:

- MOV R5,#00H ;设置点亮的数码管的列号

- LOOP1:

- MOV P1,R5

- MOV A,R5

- ADD A,ACC   ;上半部分的数码管点亮数据存储在2*R5中

- MOVC A,@A+DPTR

- MOV P2,A    ;点亮数码管上半部分

- MOV A,R5

- ADD A,ACC

- INC A       ;下半部分的数码管点亮数据存储在2*R5+1的字节中

- MOVC A,@A+DPTR

- MOV P3,A    ;点亮数码管下半部分

- CALL DELAY1 ;保持一段时间的点亮

- INC R5

- CJNE R5,#10H,LOOP1  ;循环点亮

- SJMP LOOP2          ;若R5=10H,则重新置0，重新点亮

- SJMP START

- DELAY1:

- MOV R3,#10H

- D1:

- MOV R4,#20H

- DJNZ R4,$

- DJNZ R3,D1

- RET

- TABLE:;设置输出方块内容

- DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH

- TABLE2:;输出静字

- DB 02H,00H,22H,00H,2AH,0FFH,2AH,0A8H,0FEH,0A8H,2AH,0A9H,2AH,0FFH,12H,80H,24H,92H,0E4H,91H,2FH,0FEH,34H,90H,24H,90H,0FH,0F8H,04H,80H,00H,00H,

- END

- 实验中出现的问题

选用不同的引脚组合方式，输出结果会受到很大的影响，具体记录实验中出现的问题如下：

- 采用pin4: P1; pin8: P2,P3

输出结果正常。

- 采用pin4: P1; pin8: P0,P2

若将P0输出全置为高电平，则会影响P2的输出，P2所控制的灯无法点亮；反之，若P2全输出高电平时，P0无法全部点亮。

使用万用表测量发现，未点亮和点亮之间的引脚只相差0.5V左右，说明LED灯对电压很敏感，同时P0、P2之间相互影响。

- 采用pin4: P1; pin8: P0,P3

P3对P0有控制作用，当P3为FFH时，P0只能为20H，并且并非上述电压不够高的原因，而是芯片本身会使P0的值保持20H。

原因分析：

猜测：由于P0口内部没有上拉电阻，导致与P2脚共用为I/O时出现灯不亮的情况（2中的错误）；同时，由于P3口的第二功能，导致P0口无法使用，出现3中的错误。

总之，使用P1、P2、P3能够较好地完成实验。